NOSILAC PROJEKTA: „AZMONT INVESTMENTS“ d.o.o. - Herceg Novi

DOKUMENTACIJA ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCJENE UTICAJA

Podgorica, Januar 2017. godine

1. OPŠTE INFORMACIJE

- NOSILAC PROJEKTA: „AZMONT INVESTMENTS“ d.o.o. - Herceg Novi

ODGOVORNO LICE: RASHAD ALIYEV

# KONTAKT OSOBA : ZORAN ARSENIJEVIĆ, Tel. 067-401-402

ADRESA: BRAĆE GRAKALIĆ BROJ 94, MELJINE-HERCEG NOVI

MATIČNI BROJ NOSIOCA PROJEKTA: 02893126

# BROJ TELEFONA: + 382(31)355-300

FAX:

e-mail: zarsenijevic@portonovi.com

- NAZIV PROJEKTA: „VODOVI SISTEMA ZA GRIJANJE I HLAĐENJE ZA KOMPLEX „PORTONOVI“ “

LOKACIJA: katastarska parcela broj 674/1, KO Kumbor, u zahvatu DSL-a „Sektor 5-izmjene i dopune“ za prostor bivše kasarne „Orjenski bataljon“, u Kumboru, Herceg Novi

ADRESA: Kumbor bb, Opština Herceg Novi

2. OPIS LOKACIJE

Nosilac projekta „Azmont Investments“ d.o.o. Herceg Novi je za potrebe kompleksa „Portonovi“ predvidio izgradnju vodova sistema za grijanje i hlađenje. Predmetna lokacija nalazi se na katastarskoj parceli broj 674/1, KO Kumbor, Opština Herceg Novi.

Lokacija budućeg predmetnog postrojenja se nalazi u okviru novog turističkog kompleksa „Portonovi“, na samoj obali Bokokotorskog zaliva u jugoistočnom dijelu Kumbora. Pripada priobalnom dijelu u okviru kojeg u neposrednoj blizini nema postojećih stambenih objekata, jer se radi o potpuno odvojenoj cjelini u okviru koje se izvode radovi na izgradnji turističkog kompleksa.

Lokacija se nalazi na mjestu nekadašnje mornaričke baze koja je sada ugašena i ranije je bila poznata kao kasarna „Orjenski bataljon“. Do lokacije projekta dolazi se lokalnim putem (slika 1) koji se priključuje na Jadransku magistralu.

Slika 1. Lokalni put na koji će biti priključena lokacija projekta

Šire područje u okolini predmetne lokacije je vrlo složene geološke građe, sa čestim smjenama sedimenata različitog litološkog sastava, što je uslovljeno tektonskim pokretima kojima je ovo područje u geološkoj istoriji bilo izloženo. Rezultat tektonskih pokreta su tektonski oblici: kraljušti, navlake, pozitivni i negativni naborni oblici i brojni rasjedi i sistemi pukotina.   Regionalno posmatrano, područje u okolini predmetne lokacije pripada  Budvansko – Barskoj geotehničkoj jedinici.

Prostor  u okolini predmetne lokacije izgrađuju sedimentne stijene trijaske, eocenske i kvartarne starosti. Teren je uslovno stabilan što znači da je u  prirodnim uslovima stabilan, ali pri izvođenju inženjerskih radova ili pri izrazitoj promjeni prirodnih faktora, može postati nestabilan. Na području uz obalu gdje je zabilježena pojava likvifikacije teren se može smatrati i nestabilnim bez obzira što je u uslovima prirodne ravnoteže, ali bez obzira na to izuzetno je nepovoljan za izvođenje građevinskih radova.

Što se tiče morskog dijela prostora budućeg projekta, većina morskog dna na istraživanom lokalitetu prekrivena je muljevito – pjeskovitim sedimentom, što je najvjerovatnije, posljedica velikog uticaja sa kopna, naročito u kišnom periodu kada dolazi do spiranja materijala sa kopna u more.

Prostor na kome je predviđen objekat u kojem će biti instalirani vodovi sistema za grijanje i hlađenje planiranih objekata kompleksa „Portonovi“ prikazan je na slici 2.

Slika 2. Orjentacioni prikaz lokacije projekta

Sa slike 2 se vidi da je predmetna lokacija u blizini prostora gdje je predviđena marina sa oko 250 vezova i da je predviđena u blizini morske obale zbog njene same namjene.

a) Projekat se realizuje u dijelu zone koja je namijenjena za stanovanje i ugostiteljsko-turističke namjene. Šire područje ove zone namijenjeno je za stanovanje i ugostiteljsko-turističke usluge.

c) Predmetna lokacija se nalazi u zoni morskog dobra. Treba navesti da se u okolini zone lokacije u morskom akvatorijumu nalazi nekoliko zaštićenih vrsta među kojima prednjači morska trava Posidonia oceanica, mada sama izgradnja i funkcionisanje predmetnog projekta neće uticati na ovu zaštićenu vrstu.

Na samoj lokaciji i u neposrednoj blizini nema postojećih stambenih objekata, jer se radi o potpuno odvojenoj cjelini u okviru koje se izvode radovi na izgradnji turističkog kompleksa. U široj okolini, sa jugozapadne strane lokacije nalazi se objekat crkve koja predstavlja zaštićeno kulturno dobro. U široj okolini lokacije na određenoj udaljenosti postoje izgrađeni objekti koji su stambenog i turističkog tipa. Šira zona područja je stambeno-poslovnog i turističko-ugostiteljskog tipa i o njoj se može govoriti kao o zoni koja je trenutno sa određenom gustinom naseljenosti.

3. KARAKTERISTIKE PROJEKTA

Toplifikacija je pojam vezan za proizvodnju i snadbijevanje toplotom u obliku zagrijane pare ili vode do objekata stanovanja i privrednih postrojenja. U užem smislu pojam govori o širenju toplifikacione mreže do svakog korisnika.

Toplotna pumpa je sistem koji se sastoji od kompresora, gasa (freona), isparivača i kondenzatora. Ime TOPLOTNA PUMPA  je proisteklo iz činjenice da prepumpava toplotu sa jednog mjesta na drugo.

Prednosti upotrebe toplotnih pumpi  se ogledaju u sljedećem:

- Koriste obnovljivu energiju

- Koriste samo 20-25 % električne energije za svoj rad

- Automatizovano rade

- Nema otvorenog plamena (nema mogućnosti izazivanja požara)

- Nema štetnih emisija

- Ljeti se mogu koristiti za hlađenje

- Visoka tehnologija, sa jednostavnim rukovanjem, niskim troškovima održavanja i dugim radnim vijekom.

Korišćenjem toplotnih pumpi za vodu, posebno ako se za razmjenu toplote koristi morska voda, obezbjeđuje se odličan izvor energije.

Ugradnja tehnološke opreme za grijanje i hlađenje (glavni energetski blok)  na lokaciji predviđena je ispod zgrade Jahting kluba (slika 3).

Slika 3. Lokacija glavnog energetskog bloka

Da bi se zadovoljile potrebe svih objekata na lokaciji, predviđeno je sedam toplotnih pumpi, uključujući 4 vrste multi sistema (više namjenskih)  i tri sezonska tipa inverzije.

Četiri više namjenske (multi) jedinice – režim hlađenja iznosi 748 kW, režim grijanja 941 kW (ljetnji režim) ili 923 kW (zimski režim).

Tri sezonska tipa jedinica namijenjene su za vodeno hlađenje i visoke su efikasnosti. Režim hlađenja iznosi 1.922 kW, a režim grijanja 2.051 kW.

Ukupan kapacitet u režimu hlađenja iznosi 8.758 kW (7° C i 12° C)  i podijeljen je:

- One&Only Hotel                                             3.590 kW (kolo 1)

- Donje selo                                                      1.892 kW (kolo 2)

- Apartmani –Marina                                          678 kW (kolo 3)

- Ribarski gat                                                      477 kW (kolo 3)

- Srednje selo                                                      617 kW (kolo 3)

- Gornje selo                                                       677 kW (kolo 3)

- Yacht Club (Marina)                                        606 kW (kolo 4)

- Raspoloživo- dostupno                                    227 kW

Ukupan kapacitet u režimu grijanja je 3.764 kW (ljetnji režim 45 °C) je takođe podijeljen:

- One&Only Hotel                                            2.490 kW (kolo 1)

- Donje selo                                                        429 kW (kolo 2)

- Apartmani –Marina                                         119 kW (kolo 3)

- Ribarski gat                                                       69 kW (kolo 3)

- Srednje selo                                                       85 kW (kolo 3)

- Gornje selo                                                      438 kW (kolo 3)

- Yacht Club (Marina)                                         90 kW (kolo 4)

- Raspoloživo- dostupno                                      44 kW

Ukupan kapacitet u režimu grijanja 9.845 kW (zimskom režimu 50 ° C-45 ° C) je podijeljen:

- One&Only Hotel                                             4.456 kW (kolo 1)

- Donje selo                                                      2.365 kW (kolo 2)

- Apartmani –Marina                                           754 kW (kolo 3)

- Ribarski gat                                                       477 kW (kolo 3)

- Srednje selo                                                       568 kW (kolo 3)

- Gornje selo                                                     1.907 kW (kolo 3)

- Yacht Club (Marina)                                         573 kW (kolo 4)

Raspoloživo- dostupno                                      565 kW

3.1. Temperatura morske vode

Sledeći okvirni parametri su korišćeni za proračune:

- Ljeti na dubini od 8 m prosječna temperatura iznosi 22 °C do 28 °C

- Zimi na dubini od 8 m minimalna temperatura iznosi 13,5 °C.

Kao izvor se uzima morska voda i prolazi kroz izmenjivač toplote u centralnoj lokaciji za prenos toplote, dok operativni sistem ograničava način upravljanja slanom vodom. Morska voda se zagrijava ili hladi, prema zahtjevima sezone. Veoma važno u ovoj fazi je koliko će se mijenjati temperatura vode prije nego se vrati u more, na šta će uticati i veličina cijevi. U ovoj analizi, radi predostrožnosti postavljen je limit od 3 °C promjene temperature vode.

3.2. Unos morske vode

Lokacija usisnog bunara za morsku vodu, filtera za vodu i izmenjivača nalazi se ispod Yacht club zgrade.

Unosna tačka se nalazi na oko 55-60 m od Yacht club centra. Predviđena su dva cjevoovoda ø1000 i jednu unosna kutija postavljena na oko 8 m dubine.

3.3.Grijanje i hlađenje

Projektom je predviđena upotreba više namjenskih (multi) toplotnih pumpi koje proizvode istovremeno toplu i hladnu vodu. Ovo rješenje se može realizovati postavljanjem 4 pumpe i omogućavanjem da se slobodna voda zagrijava u bazenu do 45 °C. Za sezonsku inverziju potrebne su još tri pumpe da bi se zadovoljila potreba za energijom. Ovo rješenje znatno smanjuje složenost sistema.

Glavne karakteristike toplotne pumpe su:

- Temperatura vode za hlađenje (ulaz/izlaz) – 12/7 °C

- Temperatura vode za grijanje (ljetnje) (ulaz/izlaz) – 40/45 °C

- Temperatura vode za grijanje (zimi) (ulaz/izlaz) – 45/50 °C.

Za One & Only Hotel, predviđena potreba za energijom iznosi :

Ljeto

- Hlađenje          3.590 kW

- Grijanje           2.490 kW zima

- Grijanje          4.456 kW

Jedan od glavnih potrošača energije su bazeni, dok će energija za grijanje bazena u ljetnjem periodu  biti praktično besplatna. Iz tog razloga su iskorišćeni moderni multi sistemi.

N ° 4 jedinice za 4 cijevi-sistema izvora vode (više namjenski): režim hlađenja 748 kW - režim grejanja 941 kW (letnji režim) ili 923 kW (zimski režim)

N ° 3 jedinice plus vodeno hlađenje (hladnjak), visoka efikasnost: režim hlađenja 1.922 kW - režim grejanja 2.051 kW.

3.4. Daljinsko grijanje kola

Centralno grejanje će biti podijeljeno u četiri nezavisna kola:

• Kolo 1: One & Only Hotel

• kolo 2: Donje Selo

• kolo 3: Marina apartmani, Ribarski gat, Srednje selo, Gornje selo

• kolo 4: Jahting klub (jer je zgrada direktno iznad tehničkih postrojenja)

Sve cijevi su dimenzionisane na maksimalnu brzinu od 2 m/s (srednja 1, 5 m/s) i maksimalnih gubitaka bez opterećenja od 25 mm/m (srednja 15 mm/m).

PROIZVODNJA TOPLE I HLADNE VODE

Ohlađena voda za potrebe klimatizacije se proizvodi sa četiri četvoro-cijevne polivalentne jedinice i tri rashladne jedinice, koje su sve snadbijevene odstranjivačem soli iz morske vode.

Svaka polivalentna jedinica je opremljena sa dva nezavisna rashladna kola sa R134a poluhermetička navojna kompresora i trocjevnim snopovskim izmjenjivačem toplote, jedan za hlađenje na strani korisnika, što je zajedničko za oba kola i radi kao isparivač pri proizvodnji hladne vode, jedan za grijanje na strani korisnika koji deluje kao kondenzator pri proizvodnji tople vode i jednog izmjenjivača na  strani izvora (morske vode).

Snaga svake grupe je oko 748 kW (u proizvodnji hladne vode) i oko 941 kW u proizvodnji tople vode.

Dvije elektro-pumpe će biti instalirane na hidrauličnim kolima svake grupe, jedna kao kompletna rezerva za drugu, konkretno:

- hladno kolo: dvije elektromotorne-pumpe

- toplo kolo: dvije elektromotorne-pumpe

- Izvorno kolo (morska voda): dvije elektromotorne-pumpe.

Slika 4. Polivalentne jedinice za 4 cijevi

Ove tri rashladne jedinice su opremljene sa četiri nezavisna rashladna kola sa R134a polu-hermetičkim navojnim kompresorom, zajedno sa razmjenjivačem toplote koji djeluje kao direktno ekspanzivni cijevni snopovski isparivač (korisnikova strana), cijevnim snopovskim razmjenjivačem toplote na strani izvora i kontrolnim i strujnim električnim panelom.

Dvije elektro-pumpe će biti instalirane na hidrauličkim kolima svake grupe, jedna kao kompletna rezerva za drugu, konkretno:

- kolo korisnikove strane: dvije elektromotorne-pumpe

- kolo sa strane izvora: dvije elektromotorne-pumpe

Funkcija u toplotnoj pumpi se vrši sa inverzijom na strani vodenog kola preko elektromagnetnih ventila koji su instalirani na snabdijevačkim i povratnim cjevovodima svakog hidrauličkog kola i pod kontrolom su sistema nadzora.

SISTEM UNOSA MORSKE VODE

Morska voda se prikuplja na dubini od 8 m kroz dvije ∅ 1000 mm podmorske cijevi koje stižu, po principu spojenih sudova, do rezervoara sa kapacitetom od oko 100 m³. Dvije pregrade napravljene u potpunosti od AISI 316 Ti nerđajućeg čelika imaju funkciju da presretnu usisne cijevi u slučaju opasnosti.

Iz ovog rezervoara osam pumpi prikupljaju morsku vodu jednakom brzinom od 300 m³/h.

Morska voda se filtrira kroz četiri filtracione baterije sa disk tehnologijom prije nego što se prenese do izmjenjivača toplote sa titanijum pločicama. Onda se morska voda šalje u drugi rezervoar gdje ponovo teče do mora preko preliva. Svi ovi sistemi rade u potpuno automatskom režimu.

Slika 5. Morska voda kao izvor

„Izvor” za proizvodnju tople i hladne vode je morska voda, koja se koristi i kao kondenzovana voda (hladni izvor) i vodena para (topli izvor).

Zbog ugradnih razloga vezanih za rad postrojenja i komponenti uvedene su neke intermedijarne izmjenjivačke ploče da razdvoje kola sa morskom vodom od hidrauličnog sistema koji služi za hlađenje i za polivalentne jedinice.

Zbog toga je kreiran dovodni sistem morske vode, sastavljen od osam pumpi (PV 1a-1b-2a-2b3a-3b-4a-4b) koji sprovodi kondenzovanu/rashladnu vodu do grupa rashladne jedinice/toplotne pumpe.

Specijalni disk filteri (n.4) će biti instalirani na glavnom kolu izmjenjivača sa titanijum pločama (n.8.) Da bi se uklonile sve čvrste čestice (filtracija reda veličine: 100 mikrona) moraće da se instaliraju elektro-pumpe za čišćenje (PV 5a-5b-5c) filtera i razmjenjivača i povezanih uređaja za isključivanje i kontrolu.

Temperatura morske vode

Temperatura morske vode je veoma bitna za rad cijele stanice i zbog ovog razloga mora biti pod stalnim nadzorom.

Konkretno, nekoliko temperaturnih sondi će biti instalirano na svakoj filter liniji, jedna uzvodno od filtracije i druga nizvodno od pločastog izmjenjivača. Ove sonde se koriste za provjeru porasta temperature kojoj morska voda podliježe, a ona ne smije premašiti 4 °C.

Druge dvije sonde se postavljaju van, direktno u moru, na oko 1 m dubine; jedna od ovih sondi mora biti instalirana u prostoru koji nije pogođen ispuštenom morskom vodom, a druga u blizini tačke puštanja vode koja se koristi. To će omogućiti da se provjeri kako je temperatura površine morske vode pod uticajem našeg sistema. Ako se otkriju neke temperaturne vrijednosti veće od 3 °C, pumpe za unos morske vode koje su ostale u stand-by modu će se automatski aktivirati.

Ljetnje operacije

Tokom ljeta postoji potreba da se ima kako ohlađena voda, za sobni klima-uređaj, tako i topla voda za grijanje bazena i proizvodnju DHW (domaće tople vode).

Iz tog razloga se instaliraju četiri polivalentne grupe, tako da se ohlađena voda i povratna topla voda mogu proizvoditi u isto vrijeme na određenom kondenzatoru na strani korisnika. Takve jedinice omogućavaju visoku efikasnost, jer se povratni dio praktično snadbijeva besplatno. Četvorocijevna polivalentna jedinica ima prioritet za povratnu toplu vodu, podešavanje proizvodnje rashladne vode ili umetanja trećeg izmjenjivača na  strani izvora.

Naravno ljetnje rashladno opterećenje je veće od onog koje se isporučuje od strane
četvoro polivalentne grupe, za veliki dio tog perioda, zbog toga će postepeno biti omogućene tri rashladne kondenzacione jedinice za tečnu morsku vodu.

Sistem za nadzor u funkciji kako toplog i hladnog opterećenja potrebnog za korisnike, tako i temperature povratnih i snabdijevačkih raznih fluida koji nose toplotu će kontrolisati slijed ubacivanja grupa, dajući prioritet polivalentnim jedinicama.

Slika 6. Jedinice za 4 cijevi-sistema izvora vode

Slika 7. Reverzibilno vodeno hlađenje-čiler, visoka efikasnost

Srednje operacije

U srednjim periodima postoji potreba da se ima kako ohlađena voda, za sobni klima
uređaj (sobe okrenute prema jugu), tako i topla voda za grijanje bazena i proizvodnju DHW (kućne tople vode).

Stoga i u ovom periodu prioritet operacija će se dati polivalentnim jedinicama i rad će biti isti kao i u letnjem periodu.

Kako je opterećenje toplotnih kapaciteta sigurno veće od onih za hlađenje, rashladne grupe
će djelovati kroz toplotne pumpe sa inverzijom hidrauličnih koloova.

Zimske operacije

Tokom zime toplinski zahtjevi će biti uglavnom zadovoljeni tečnim rashladnim grupama koja će raditi preko toplotne pumpe. Sistem za nadzor će postepeno ubaciti različite grupe, čak i sa paralelnim parcijalno-opterećujućim operacijama, uvijek s logikom da se dobije maksimalna efikasnost sistema.

DISTRIBUCIJA TOPLE I HLADNE VODE

Četvoro-cijevno distribuciono postrojenje se gradi; četiri cijevi, dvije za ohlađenu vodu, a drugedvije za distribuciju tople vode, snabdijevaće razne podstanicekoje služe istočnoj strani Portonovi kompleksa. Centralno grijanjeiz konstruktivnih razloga će biti podijeljeno u četiri nezavisna kola:

- kolo 1 - One & Only Hotel;

- kolo 2 - Donje selo;

- kolo 3 - Marina apartmani; Gornje i Srednje Selo i Ribarski gat;

- kolo 4 - Jahting klub.

Distribucija hladne vode

Biće izgrađeno nekoliko snadbjevnih i povratnih cjevovoda, na koji će biti instalirano nekoliko elektropumpnih grupa sa varijabilnim protokom, svaka se sastoji od tri elektro-pumpe, dvije u radu i jedna rezervna (50%) za distribuciju sledećih kola; za Jahting klub dvije pumpe, jedna na rezervi:

- kolo 1 - One & Only P8;

- kolo 2 - Donje selo P9;

- kolo 3 - Apartmani Marina; Gornje i Srednje selo i Ribarski gat P11;

- kolo 4 - Jahting klub P10.

Distribucija tople vode

Biće izgrađeno nekoliko snadbjevnih i povratnih cjevovoda, na koje će biti instalirano nekoliko elektropumpnih grupa sa varijabilnim protokom, svaka se sastoji od tri elektro-pumpe, dvije u radu i jedna rezervna (50%) za distribuciju sledećih kola; za jedriličarski klub dvije pumpe, jedna na rezervi:

- kolo 1 - One & Only P12;

- kolo 2 - Donje selo P13;

- kolo 3 - Apartmani Marina; Gornje i Srednje selo i Ribarski gat P14;

- kolo 4 - Jahting klub P15.

4. KARAKTERISTIKE MOGUĆEG UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU   SREDINU

Morski ekosistem i obalno područje Crne Gore predstavlja prostor od izuzetne  ekološke i ekonomske važnosti, te je neophodno uspostaviti i sprovoditi aktivnosti za  očuvanje njihovog kvaliteta, ljepote i biodiverziteta. Ipak, ljudskom aktivnošću more je ugroženo, prije svega zagađenjem prouzrokovanim ispuštanjem otpadnih voda, prekomjernim izlovljavanjem, klimatskim promjenama, unošenjem invazivnih vrsta i sve  češćim akcidentnim situacijama koje se dešavaju na moru.

Što se tiče uticaja na vode, građevinski radovi, tj. postavljanje cijevi u moru mogu izazvati manji poremećaj kvaliteta morskog akvatorijuma. Određenu opasnost predstavlja i eventualno curenje ulja ili goriva iz angažovane mehanizacije. Obzirom da se radi o osjetljivom području, potrebno je da Nosilac projekta obezbijedi uslove koji će onemogućiti moguća zagađenja morske vode.

Svrha označavanja mogućih uticaja projekta na životnu sredinu i njihove karakteristike mogu se svesti na sledeće kategorije uticaja i to: u  fazi izvođenja radova, može doći do ugrožavanja površinskih voda-mora usljed izvođenja radova na postavljanju cijevi za dovod morske vode do postrojenja, takođe postoji mogućnost pojave eventualnog iscurenja ulja ili goriva iz opreme  koja bude angažovana, kao i mogući uticaj na morski akvatorijum (flora i fauna). U fazi eksploatacije uticaj se može javiti usljed veće promjene temperature vode prije nego se vrati u more.

a) Ukoliko projekat funkcioniše u skladu sa propisima i normativima koji se odnose na sferu djelatnosti projekta onda nema bojazni da bi projekat mogao imati značajnijeg uticaja na okolinu.

b) Realizacija projekta ni u kakvom pogledu ne može imati bilo kakav prekogranični uticaj.

c) Obzirom na namjenu lokacije funkcionisanje projekta ne može proizvesti složenije uticaje. Obzirom da se radi o osjetljivom području, Investitor će predvidjeti neophodne mjere zaštite morskog akvatorijuma u dijelu na kojem će biti položene cijevi u more.

Što se tiče pozitivne strane, planirani projekat  će obezbjediti grijanje i hlađenje za buduće korsinike kompleksa Portonovi.

d) Vjerovatnoća uticaja prilikom funkcionisanja projekta je veoma mala, obzirom na mjere koje je Nosilac projekta predvidio u toku funkcionisanja projekta, tj. kontrole temperature povratne vode.

Prilog 2

Upitnik za odlučivanje o potrebi procjene uticaja

| KRATAK OPIS PROJEKTA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Re br. | Pitanje | DA/NE Kratko pojašnjenje po navedenim tačkama | Da li će to imati značajne posljedice? DA/NE i zašto? |
| 1 | Da li izvođenje projekta podrazumijeva aktivnosti koje će prouzrokovati fizičke promjene na lokaciji, i to: - topografije, - korišćenja zemljišta, - izmjenu vodnih tijela? | a) Ne (izvođenje projekta neće dovesti do promjene topografije na lokaciji) b) Ne c) Ne (izvođenje projekta neće dovesti do izmjene vodnih tijela) | a) Ne b) Ne c) Ne |
| 2 | Da li funkcionisanje projekta podrazumijeva aktivnosti koje će prouzrokovati fizičke promjene na lokaciji, i to: - topografije, - korišćenja zemljišta, - izmjenu vodnih tijela? | a) Ne b) Ne c) Ne (iako će se za potrebe funkcionisanja projekta koristiće se morska voda koja će se prepumpavati iz mora u cjevovode i nakon toga vraćati u more, kao i da će u dužini 55-60 m biti položene cijevi u more) | a) Ne b) Ne c) Ne (projektom je predviđeno da temperatura povratne vode ima minimalna odstupanja od izvorne morske vode) |
| 3 | Da li prestanak funkcionisanja projekta podrazumijeva aktivnosti koje će prouzrokovati fizičke promjene na lokaciji, i to: - topografije, - korišćenja zemljišta, - izmjenu vodnih tijela? | a) Da (ukoliko bude došlo do uklanjanja projekta) b) Da (ako projekat prestane da funkcioniše usljed čišćenja lokacije i njenog dovođenja do stanja za neke druge namjene) c) Da (lokacija se nalazi uz morsku obalu, a cijevi se postavljaju u more) | Ne (lokacija će se dovesti u stanje pogodno za neku drugu namjenu, odnosno biće potpuno očišćena) |
| 4 | Da li izvođenje projekta podrazumijeva korišćenje prirodnih resursa, posebno resursa koji nijesu obnovljivi ili koji se teško obnavljaju, kao što su - zemljište, - vode, - šume - mineralne sirovine? | a) Ne b) Da (dio lokacije projekta je u zoni morskog akvatorijuma i dio aktivnosti na izvođenju radova će se odvijati u morskoj vodi) c) Ne d) Ne | b) Ne (Nosilac projekta je predvidio sve mjere zaštite morskog akvatorijuma u toku izvođenja projekta) |
| 5 | Da li funkcionisanje projekta podrazumijeva korišćenje prirodnih resursa, posebno resursa koji nijesu obnovljivi ili koji se teško obnavljaju, kao što su - zemljište, - vode, - šume, - mineralne sirovine? | a) Ne b) Da ( za potrebe funkcionisanja projekta koristiće se morska voda koja će se prepumpavati iz mora u cjevovode i vraćati u more) c) Ne d) Ne | b) Ne (projektom je predviđeno da se vrši povrat vode u more nakon prolaska kroz vodove sistema za toplifikaciju) |
| 6 | Da li projekat podrazumijeva korišćenje ili proizvodnju materija ili materijala koji mogu biti štetni po ljudsko zdravlje ili životnu sredinu u postupku - proizvodnje/aktivnosti, - skladištenja, - transporta, rukovanja? | a) Ne b) Ne c) Ne | a) Ne b) Ne c) Ne |
| 7 | Da li će na projektu nastajati čvrsti otpad tokom - izvođenja, - funkcionisanja ili - prestanku funkcionisanja? | a) Da (u toku izvođenja- građevinski otpad koji će se stvarati prilikom izgradnje postrojenja za toplifikaciju) b) Ne (u toku funkcionisanja neće se stvarati čvrsti otpad) c) Da (nakon prestanka funkcionisanja projekta kompletan projekat bi se morao ukloniti) | a)Ne (nakon završetka izvođenja projekta sav građevinski otpad se uklanja sa lokacije) b) Ne c) Ne (nakon uklanjanja projekta prostor na lokaciji bi se doveo u prvobitno stanje, a negativan uticaj bi se ostvario ako se nakon prestanka rada ne bi izvršilo odgovarajuće čišćenje lokacije) |
| 8 | Da li će pri izvodjenju projekta dolaziti do ispuštanja u vazduh - zagađujućih materija, - opasnih i otrovnih materija, - neprijatnih mirisa? | a) Da (prilikom rada mašina i opreme dolaziće do emisije izduvnih gasova u atmosferu) b) Ne c) Ne | a) Ne (obzirom da je ovaj uticaj periodičan i javlja se samo za vrijeme izvođenja projekta) |
| 9 | Da li će pri funkcionisanju projekta dolaziti do ispuštanja u vazduh - zagađujućih materija, - opasnih i otrovnih materija, - neprijatnih mirisa? | a) Ne (obzirom na namjenu projekta) b) Ne c) Ne | Ne |
| 10 | Da li će izvodjenje projekta prouzrokovati - buku, - vibracije, - emitovanje svjetlosti, - emitovanje toplotne energije ili - emitovanje elektromagnetnog zračenja? | a) Da (povećaće se nivo buke na lokaciji) b) Da (doći će do pojave vibracija u toku kretanja mašina i kamiona u toku izgradnje predmetnog projekta) c) Ne d) Ne e) Ne | a) Ne (buka je periodičnog karaktera bez značajnijeg uticaja na okolinu) b) Ne (vibracije su periodičnog karaktera bez značajnijeg uticaja na okolinu) |
| 11 | Da li će funkcionisanje projekta prouzrokovati - buku, - vibracije, - emitovanje svjetlosti, - emitovanje toplotne energije ili - emitovanje elektromagnetnog zračenja? | a) Ne b) Ne c) Ne d) Ne e) Ne | a) Ne |
| 12 | Da li će izvodjenje projekta prouzrokovati kontaminaciju zagadjujućim materijama - zemljišta, - površinskih voda, - podzemnih voda? | a) Ne (u toku izvođenja projekta nema zagađenja zemljišta) b) Ne (ukoliko se bude radilo u skladu sa postavljenim uslovima, i važećim normativima i propisima za izgradnju ove vrste projekata) c) Ne | Ne |
| 13 | Da li će funkcionisanje projekta prouzrokovati kontaminaciju zagadjujućim materijama - zemljišta, - površinskih voda, - podzemnih voda? | a) Ne (Obzirom na namjenu projekta) b) Ne (projektom je predviđeno da se korišćena morska voda ponovo vraća u more, sa maksimalnom temperaturnom razlikom do 3 ºC) c) Ne (nema uticaja na podzemne vode u toku funkcionisanja projekta) | a) Ne b) Ne (vršiće se stalna kontrola temperature vode prije njenog vraćanja u more) c) Ne |
| 14 | Da li će prestanak funkcionisanja projekta prouzrokovati kontaminaciju zagadjujućim materijama - zemljišta, - površinskih voda, - podzemnih voda? | a) Ne b) Ne c) Ne | Ne |
| 15 | Da li će postojati bilo kakav rizik od udesa (akcidenta), koji može ugroziti ljudsko zdravlje ili životnu sredinu, tokom a) izvođenja projekta, b) funkcionisanja projekta c) prestanka funkcionisanja projekta | a) Da (u toku izvođenja projekta postoji mogućnost prosipanja u more ulja i goriva iz mašina i opreme koja će se koristiti tokom izvođenja projekta) b) Da (obzirom na namjenu projekta može doći do akcidentne situacije koja se ogleda u značajnijoj temperaturnoj razlici vode koja se bude vraćala u more) c) Ne | a) Ne (ovaj uticaj bi bio privremenog karaktera) b) Da (ukoliko povratna morska voda ima značajnija temperaturna odstupanja od izvorne morske vode. U tom slučaju biće sistem odmah stavljen van funkcije) c) Ne |
| 16 | Da li će projekat dovesti do socijalnih promjena, u a) demografskom smislu, b) tradicionalnom načinu života, c) zapošljavanju, d) drugo? | a) Ne b) Da (projekat će omogućiti u svojim djelatnostima poslovanja dodatno zapošljavanje ljudi) c) Da (projekat će dovesti do zapošljavanja ljudi na održavanju funkcionisanja projekta) | a) Ne b) Da (ukoliko projekat bude duže trajao) c) Da (ukoliko projekat bude duže trajao) |
| 17 | Da li postoje bilo koji drugi faktori koje treba analizirati, kao što je razvoj koji će uslijediti, koji bi mogli dovesti do posljedica po životnu sredinu ili do kumulativnih uticaja sa drugim, postojećim ili planiranim aktivnostima a) na lokaciji, b) u blizini lokacije? | Ne (radi se o prostoru za koji je urađena Državna studija lokacije) | Ne (doći će do uređenja prostora u ovoj zoni, a za sve planirane projekte biće rađena procjena uticaja ukoliko se pokaže da je potrebno) |
| 18 | Da li ima područja na lokaciji, koja mogu biti zahvaćena uticajem projekta, a koja su zaštićena po medjunarodnim ili domaćim propisima zbog svojih - ekoloških, - prirodnih, - pejzažnih, - istorijskih - kulturnih ili - drugih vrijednosti? | Ne (lokacija je namijenjena za izgradnju turističkog kompleksa Portonovi) | Ne (ukoliko projekat ne bude rađen u skladu sa uslovima javnih preduzeća za oblast infrastrukture, vazećim tehničkim propisima i standardima) |
| 19 | Da li ima područja u blizini lokacije, koja mogu biti zahvaćena uticajem projekta, a koja su zaštićena po međunarodnim ili domaćim propisima, zbog svojih a) ekoloških, - prirodnih, - pejzažnih, - istorijskih - kulturnih ili - drugih vrijednosti? | Ne (u blizini lokacije nema drugih objekata koji su zaštićeni po međunarodnim ili domaćim propisima) | Ne |
| 20 | Da li ima osjetljivih područja na lokaciji, koja mogu biti zagađena izvođenjem projekta, a koja su važna ili osjetljiva zbog ekoloških razloga, kao što su: - močvare, - vodotoci ili druga vodna tijela, - planinska ili šumska područja - priobalje? | b) Da (lokacija projekta zahvata dio mora uz obalu) d) Da (radi se o priobalnom području) | Da (u slučaju akcidentne situacije) |
| 21 | Da li ima osjetljivih područja u blizini lokacije, koja mogu biti zagađena izvođenjem projekta, a koja su važna ili osjetljiva zbog ekoloških razloga, kao što su: - močvare, - vodotoci ili druga vodna tijela, - planinska ili šumska područja - priobalje? | b) Da (predmetna lokacija je povezana sa morskim akvatorijumom i nije zatvorenog tipa, a u toku izvođenja može doći do zagađenja) d) Da (lokacija je u priobalnom dijelu) | b) Ne (u toku izvođenja radova mora se spriječiti eventualno ugrožavanje morske trave Posidonia ocenica) d) Da (u slučaju akcidentne situacije) |
| 22 | Da li ima zaštićene ili osjetljive vrste faune i flore, na primjer za naseljavanje, leženje, odrastanje, odmaranje, prezimljavanje i migraciju, koja mogu biti zagađene ili ugrožene realizacijom projekta - na lokaciji ili - u blizini lokacije? | a) Ne b) Da (u blizini lokacije u morskom akvatorijumu nalazi se nekoliko zaštićenih vrsta među kojima dominira morska trava Posidonia oceanica) | b) Ne (projektom je predviđeno da temperatura vode koja se vraća iz cjevovoda ima minimalna odstupanja od izvorne morske vode, takod da ne može doći do uticaja projekta na morsku travu Posidonia oceanica) |
| 23 | Da li postoje površinske ili podzemne vode koje mogu biti zahvaćene uticajem Projekta, - na lokaciji ili - u blizini lokacije? | Da (dio lokacije projekta zahvata morski akvatorijum) | Da (ukoliko projekat ne bude funkcionisao u skladu sa propisima i projektnim rješenjima) |
| 24 | Da li postoje područja ili prirodni oblici visoke ambijentalne vrijednosti koji mogu biti zahvaćeni uticajem Projekta - na lokaciji ili - u blizini lokacije? | Da (obzirom da se zona morskog dobra smatra područjem ili prirodnim oblikom visoke ambijentalne vrijednosti) | Da (ukoliko projekat ne bi funkcionisao u skladu sa zakonskim propisima i projektnim rješenjima) |
| 25. | Da li postoje površine ili objekti koji se koriste za rekreaciju, a koji mogu biti zahvaćeni uticajem projekta - na lokaciji ili - u blizini lokacije? | b) Da (u blizini lokacije planiran je plažni prostor, tj. kupalište) | Ne (nema negativnog uticaja, obzirom na udaljenost plaže) |
| 26 | Da li postoje transportni pravci koji mogu biti zagušeni ili koji prouzrokuju probleme po životnu sredinu, koji mogu biti zahvaćeni uticajem projekta - na lokaciji ili - u blizini lokacije? | Ne (na lokaciji projekta i u njenoj blizini nema transportnih pravaca koji mogu biti zagušeni i koji mogu biti zahvaćeni uticajem projekta) | Ne |
| 27 | Da li se projekat planira na lokaciji na kojoj će vjerovatno biti vidljiv velikom broju ljudi? | Ne (zbog svojih karakteristika i gabarita projekat neće biti vidljiv velikom broju ljudi) | Ne |
| 28 | Da li na lokaciji ima područja, koji mogu biti zahvaćeni uticajem projekta, a koji su od - istorijskog ili - kulturnog značaja? | Ne (na lokaciji nema područja koja su istorijskog ili kulturnog značaja) | Ne (jer nema takvih područja na lokaciji) |
| 29 | Da li u okolini lokacije ima područja ili, koji mogu biti zahvaćena uticajem projekta, a koji su od - istorijskog ili - kulturnog značaja? | Da (u široj okolini lokacije projekta nalazi se crkva Sv. Neđelje koja predstavlja kulturno-istorijski spomenik) | Ne (jer projekat ne može uticati na njega) |
| 30. | Da li se projekat planira na lokaciji koja će zbog toga pretrpjeti gubitak zelenih površina? | Ne (na lokaciji nema zelenih površina) | Ne (radi se o priobalnom dijelu) |
| 31 | Da li se na lokaciji projekta zemljište koristi u namjene, kao što su: - stanovanje, - vrtlarstvo, - industrijske ili trgovačke aktivnosti, - rekreacija, - javni otvoreni prostor, - javni objekti, - poljoprivredna proizvodnja, - šume, - turizam, - rudarske ili druge aktivnosti? | a) Ne b) Ne c) Da (lokacija projekta će se koristiti za toplifikaciju čitavog kompleksa Portonovi) d) Ne e) Ne f) Ne g) Ne h) Ne i) Ne j) Ne | c) Ne (projekat je predviđen po svim standardima i propisima i u skladu je sa Državnom studijom lokacije i Prostornim planom područja posebne namjene za morsko dobro) |
| 32 | Da li se u blizini lokacije projekta zemljište koristi u namjene, kao što su: - stanovanje, - vrtlarstvo, - industrijske ili trgovačke aktivnosti, - rekreacija, - javni otvoreni prostor, - javni objekti, - poljoprivredna proizvodnja, - šume, - turizam, - rudarske ili druge aktivnosti? | a) Da (u široj okolini lokacije projekta nalaze se objekti stambenog, poslovnog ili turističkog karaktera) b) Ne c) Ne d) Ne e) Ne f) Ne g) Ne h) Ne i) Da (pošto se radi o priobalju, veći dio okolnog prostora koristi se za turističke potrebe) j) Ne | Ne (namjena projekta je u svrhu organizovanja turističkih kapaciteta i pružanja usluga) |
| 33 | Da li je lokacija na kojoj se planira projekat u skladu sa prostorno-planskom dokumentacijom? | Da (u skladu je sa Državnom studijom lokacije) | Ne |
| 34 | Da li postoje područja sa velikom gustinom naseljenosti ili izgrađenosti, koja mogu biti zahvaćena uticajem projekta? - na lokaciji ili - u blizini lokacije? | Ne | Ne |
| 35 | Da li se na lokaciji nalaze specifični (osjetljivi) objekti, koji mogu biti zahvaćeni uticajem projekta, kao što su - bolnice, - škole, - vjerski objekti, - javni objekti, - dječji vrtići, - slično? | Ne (na lokaciji nema ništa izgrađeno kada su specifičnmi objekti u pitanju) | Ne (obzirom da na lokaciji nema izgrađen ni jedan od navedenih objekata) |
| 36 | Da li se u blizini lokacije nalaze specifični (osjetljivi) objekti, koji mogu biti zahvaćeni uticajem projekta, kao što su : - bolnice, - škole, - vjerski objekti, - javni objekti, - dječji vrtići, - slično? | c) Da (u široj okolini lokacije projekta nalazi se crkva Sv. Neđelje, koja predstavlja kulturno-istorijski spomenik) | c) Ne (jer projekat ne može uticati na pomenuti objekat) |
| 37 | Da li na lokaciji ima područja sa važnim, visoko kvalitetnim ili rijetkim resursima, koja mogu biti zahvaćena uticajem projekta, kao što su: - podzemne vode, - površinske vode, - šume, - poljoprivredna područja, - ribolovna područja, - lovna područja, - zaštićena prirodna dobra, - mineralne sirovine i dr? | a) Da (nivo podzemnih voda je visok) b) Da (postoje površinske vode-more) | b) Da (u slučaju akcidentne situacije tokom izvođenja projekta) |
| 38 | Da li u blizini lokacije ima područja sa važnim, visoko kvalitetnim ili rijetkim resursima, koja mogu biti zahvaćena uticajem projekta, kao što su: - podzemne vode, - površinske vode, - šume, - poljoprivredna područja, - ribolovna područja, - lovna područja, - zaštićena prirodna dobra, - mineralne sirovine i drugo? | b) Da (postoje površinske vode i u njenoj blizini-more) | b) Da (u slučaju akcidentne situacije tokom izvođenja projekta) |
| 39 | Da li ima područja koja već trpe zagađenje ili štetu na životnu sredinu, a koja mogu biti dodatno ugrožena projektom, - na lokaciji ili - u blizini lokacije? | Ne (prostor lokacije projekta neće biti dodatno ugrožen izgradnjom predmetnog projekta) | Ne |
| 40 | Da li je lokacija na kojoj se planira realizacija projekta podložna - zemljotresima, - slijeganju zemljišta, - klizištima, - eroziji, - poplavama, - temperaturnim razlikama, - magli, - jakim vetrovima - drugo | a) Da (zona zahvata spada u zonu umjerenog, manji dio zahvata-VIII MCS i visokog potencijala seizmičke nestabilnosti (IX MCS)) h) Da (karakteristična je pojava jakih vjetrova i talasa) | Ne |

Rezime karakteristika projekta i njegove lokacije, sa indikacijom potrebe za izradom elaborata procjene uticaja na životnu sredinu:

Investitor „Azmont Investments“ d.o.o. Herceg Novi je za potrebe kompleksa „Portonovi“ predvidio izgradnju vodova sistema za grijanje i hlađenje. Predmetna lokacija nalazi se na katastarskoj parceli 674/1, KO Kumbor, Opština Herceg Novi. Lokacija budućeg predmetnog postrojenja se nalazi u okviru novog turističkog kompleksa „Portonovi“, na samoj obali Bokokotorskog zaliva u jugoistočnom dijelu Kumbora. Pripada priobalnom dijelu u okviru kojeg u neposrednoj blizini nema postojećih stambenih objekata, jer se radi o potpuno odvojenoj cjelini u okviru koje se izvode radovi na izgradnji turističkog kompleksa. Toplifikacija je pojam vezan za proizvodnju i snadbijevanje toplotom u obliku zagrijane pare ili vode do objekata stanovanja i privrednih postrojenja. U užem smislu pojam govori o širenju toplifikacione mreže do svakog korisnika. Korišćenjem toplotnih pumpi za vodu, posebno ako se za razmjenu toplote koristi morska voda, obezbjeđuje se odličan izvor energije. Da bi se zadovoljile potrebe svih objekata na lokaciji, predviđeno je sedam toplotnih pumpi, uključujući 4 vrste multi sistema (višenamjenskih) i tri sezonska tipa inverzije. Četiri višenamjenske (multi) jedinice – režim hlađenja iznosi 748 kW, režim grijanja 941 kW (ljetnji režim) ili 923 kW (zimski režim). Tri sezonska tipa jedinica namijenjene su za vodeno hlađenje i visoke su efikasnosti. Režim hlađenja iznosi 1.922 kW, a režim grijanja 2.051 kW. Što se tiče uticaja na vode, građevinski radovi, tj. postavljanje cijevi u moru mogu izazvati manji poremećaj kvaliteta morskog akvatorijuma. Određenu opasnost predstavlja i eventualno curenje ulja ili goriva iz angažovane mehanizacije. Obzirom da se radi o osjetljivom području, potrebno je da Nosilac projekta obezbijedi uslove koji će onemogućiti moguća zagađenja morske vode. Mogući uticaji projekta na životnu sredinu i njihove karakteristike mogu se svesti na sledeće kategorije uticaja i to: u fazi izvođenja radova, može doći do ugrožavanja površinskih voda-mora usljed izvođenja radova na postavljanju cijevi za dovod morske vode do postrojenja, takođe postoji mogućnost pojave eventualnog iscurenja ulja ili goriva iz opreme koja bude angažovana, kao i mogući uticaj na morski akvatorijum (flora i fauna). U fazi eksploatacije uticaj se može javiti usljed veće promjene temperature vode prije nego se vrati u more. Predmetni vodovi sistema za grijanje i hlađenje komplexa „Portonovi“ spadaju u listu II, poglavlje 4. Vodovi za transport, sa ili bez pratećih objekata, pod ( a ) Vodovi za transport gasa, supstanci opasnih po vode, hemikalija, pare ili tople vode, vode za piće, otpadne vode, nafte i naftnih derivata, prečnika manjeg ili jednakog 800 milimetara i dužine koja ne prelazi 40 kilometara, to se za njega može zahtijevati procjena uticaja na životnu sredinu.

PRILOG: DOKUMENTACIJA